ضوابط و مقررات احداث معابر شهرك حمل و نقل بين المللي

الف- كليات

ضوابط و مقررات ارائه شده در اين بخش بر گرفته ضوابط و استاندارد مصوب طراحي راه و معابر نظير نشريات طراحي راههاي ايران (نشريه 161)، آيين نامه 12 گانه طراحي راههاي شهري، آيين نامه طراحي روسازي ايران (نشريه 234) و ساير آيين نامه ها و نشريات طراحي راهها و معابر بوده و رعايت ضوابط آنها در جهت طراحي لازم الاجرا مي باشد. اما با توجه به وضعيت و شرايط خاص تقاضاي حمل و نقل در محدوده شهرک حمل و نقل به برخي از ضوابط تاكيد بيشتري شده است. در ادامه به شرح اين ضوابط پرداخته شده است.

ب- المانهاي طراحي

اهم المانهاي طراحي كه لازم است در طراحي شهرك حمل و نقل بين المللي توجه ويژگي به آن گردد شامل سه دسته زیر مي شود:

- مسافت ديد

- مولفه هاي افقي

- مولفه هاي عمودي

- اجزا مقطع عرضي

جدول (1) فاكتورهاي مهم طراحي معابر كه لازم است در طراحي راهها حتماً مد نظر قرار گرفته شوند را نشان داده شده است. از آنجاييكه وسیله نقلیه طرح در این شهرک وسایل نقلیه باربر (نظیر تریلی و کامیون) می باشد لذا لازم است برخي از ضوابط بر اساس بحراني ترين حالت تردد وسايل نقليه باربري استفاده شود كه در ادامه به ضوابط مشخصه هاي مورد نياز اشاره خواهد شد. پارامترهای مشخص شده با خط در جدول (1) پارامترهایی می باشند که این بخش ضوابط آنها مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

جدول 1- فاكتورهاي مهم طراحي راهها و معابر شهرك حمل و نقل بين المللي

| مقوله طراحي | پارامترها و مولفه طراحي |
| --- | --- |
| مسافت ديد | مسافت ديد توقف |
|  | مسافت ديد تصميم گيري |
|  | مثلث ديد و ديد در تقاطع |
| مولفه هاي افقي | حد اقل شعاع در قوسهاي افقي |
|  | بربلندي |
|  | تقاطع ها و گذرسازي |
|  | تعريض |
| مولفه هاي عمودي | طول بحراني سطوح شيبدار |
| مقاطع عرضي | عرض خطوط تردد |
|  | عرض و روبه شانه ها |
|  | موانع تفكيك خطوط رفت و برگشت |
|  | جدول كشي |
|  | فاصله عاري از مانع |
| پاركينگ | الگوي طراحي پاركينگ |

ب-1- مسافت ديد

از آنجاييكه بحراني ترين وسيله نقليه استفاده كننده از معابر، وسايل نقليه باري نظير تريلي و كاميون مي باشد لذا مسافت ديد بايد با در نظر گرفتن مسافت ديد مورد نياز براي توقف و يا عكس العمل اينگونه وسايل در نظر گرفته شود. از جمله عوامل مورد نياز جهت بررسي و تعيين مسافت ديد ارتفاع مانع مي باشد. در آشتو ارتفاع چشم راننده وسايل نقليه سواري برابر با 07/1 متر (5/3 فوت) در نظر گرفته شده است حال آنكه ارتفاع چشم رانندگان وسايل نقليه سنگين 44/2 متر (8 فوت) در نظر گرفته شده است لذا ارتفاع موانع موجود در معابر لازم است با رعايت تامين ديد براي رانندگان وسايل نقليه سنگين در معابر در نظر گرفته شوند.

ب-2-حداقل شعاع در قوس هاي افقي

وسيله نقليه طرح در معابر شرياني شهرك حمل و نقل بين المللي، تريلي مي باشد لذا در نظر گرفتن ابعاد آن براي طراحي مولفه هاي افقي راهها، طراحي تقاطع ها و نحوه گذرسازي ضروري مي باشد. شكل (1) و جدول (2) ابعاد و اندازه هاي تريلي طرح بر اساس آشتو و آيين طراحي راههاي ايران (نشريه 161) نشان داده شده است.

شكل 1-ابعاد و اندازه هاي تريلي طرح (WB-65) در آشتو

جدول 2- اندازه‌هاي مشخصات چهار خودروي طرح پيشنهادي(متر)

| مشخصات | خودروي طرح |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | سواري | اتوبوس | تريلي بزرگ | كاميون‏با يدك |
| فاصله محور جلو و عقب | 4/3 | 6/7 | 2/15 | 4/18 |
| پيش‏آمدگي جلو | 9/0 | 1/2 | 9/0 | 6/0 |
| پيش‏آمدگي عقب | 5/1 | 4/2 | 6/0 | 9/0 |
| طول وسيله نقليه | 8/5 | 1/12 | 7/16 | 9/19 |
| عرض وسيله نقليه | 1/2 | 6/2 | 6/2 | 6/2 |
| ارتفاع وسيله نقليه | متغير | 1/4 | 1/4 | 1/4 |
| ارتفاع براي طرح | 5/4 | 5/4 | 5/4 | 5/4 |
| حداقل شعاع دايره داخلي گردش | 2/4 | 4/7 | 9/5 | 8/6 |
| حداقل شعاع دايره خارجي گردش | 3/7 | 8/12 | 7/13 | 7/13 |

2/15= 2/1 + 9/7 +‌2/1 + 9/4

4/18 = 4/6 + 3/2 + 1/6 + 6/3

ب-3- عرض خطوط تردد

عرض خطوط تردد در راههاي شرياني بر اساس تردد وسايل نقليه سنگين باربر (تريلي طرح) طراحي گردد. بر اساس توصيه آشتو عرض تردد براي اينگونه معابر نبايد از 65/3 متر (12 فوت) كمتر نباشد. همچنين آشتو توصيه نموده است خط سمت راست مختص به وسايل نقليه سنگين بوده عرض آن برابر با 4 متر (13 فوت) در نظر گرفته شود. بر اساس توصيه ايالت تكزاس امريكا عرض پيشنهادي خطوط حركت را براي عرض هاي مختلف وسايل نقليه طرح برابر با رابطه (1) بيان مي نماد

رابطه 1-                                                                                        W=Wv+1.37 (m)

كه رابطه فوق W عرض خط تردد و Wv عرض وسيله نقيله طرح مي باشد. بر اساس رابطه (1) عرض هر خط تردد برابر با 97/3 (4 متر) بدست مي آيد.

ب-4- الگوي طراحي پاركينگ

به منظور طراحی پارکینگ وسایل نقلیه ستنگین استفاده از ضوابط ارائه شده در نشریه 253 (معیارهای فنی طراحی پایانه های مسافری جاده ای) توصیه شده است. الگوی طراحی توقفگاه مطابق با بند 5-5-ط در نشریه فوق در شرایط توقف موقت و توقفگاه بلند مدت برای زوایای 30، 45، 60 و 90 درجه منطبق با اشکال () الی () پیشنهاد شده است که در طراحی توقفگاههای مورد نیاز شهرک حمل و نقل بین المللی نیز الگوهای ارائه شده در نشریه مذکور با تغییر و تبدیل ابعاد و اندازها به ابعاد و اندازه های وسیله نقیه طرح (اتوبوس به تریلی) قابل طراحی میباشد.

شکل 2- پارکینگ 45 درجه نوع 1توقف طولانی مدت وسیله نقلیه طرح

شکل 3- پارکینگ 45 درجه نوع 2 توقف طولانی مدت وسیله نقلیه طرح

شکل 4- پارکینگ 60 درجه توقف طولانی مدت وسیله نقلیه طرح

شکل 5- پارکینگ 30 درجه توقف طولانی مدت وسیله نقلیه طرح

شکل 6- پارکینگ 90 درجه توقف طولانی مدت وسیله نقلیه طرح

شکل 7- پارکینگ 45 درجه توقفگاه میان گذر موقت وسیله نقلیه طرح

شکل 8- پارکینگ 45 درجه توقفگاه موقت وسیله نقلیه طرح

شکل 9- پارکینگ 90 درجه توقفگاه بلند مدت برای خودرو های سواری

شکل 10- پارکینگ 60 درجه توقفگاه بلند مدت برای خودرو های سواری